大题和讲过的差不多，以讲过的为主

在计算机术语中，将运算器、控制器、cache合在一起，称为__主机____。

2007年英特尔落户大连，其工厂主要生产用于芯片制造的_晶圆_____。

运算器虽有许多部件组成，但核心部件是__加法器____。

半导体DRAM主要是靠__电容____存贮信息。

根据地址映像不同，CACHE分为直接映像、全相联映像和__组相联映像____三种

微指令格式分为（ 水平）型微指令和（ 垂直）型微指令，其中，前者的并行操作能力比后者强。

在多级存储体系中，Cache存储器的主要功能是（ 减少访存）。

在下列常用术语后面，写出相应的中文名称：VLSI( 超大规模集成电路), RISC( 精简指令集计算机), DMA(直接存储器存取), DRAM(动态随机存取器 )。

为了实现CPU对主存储器的读写访问，它们之间的连线按功能划分应当包括地址总线 数据总线 控制总线

从计算机系统结构的发展和演变看，近代计算机是以（存储器 ）为中心的系统结构。

存储器按存储介质的不同可分为半导体存储器、（磁表面存储器） 和（光存储器） 两种

若操作数在寄存器中，为（寄存器 ） 寻址方式；若操作数在指令中，为（立即数） 寻址方式。

CPU的四个基本功能包括指令控制、（操作控制） 、（时间控制） 和数据加工。

在三种集中式总线仲裁方式中，（链式查询） 方式对电路的故障最敏感， （独立请求 ）方式的响应速度最快。

在输入/输出系统的四种典型数据传送控制方式中，程序查询方式和 （中断驱动方式 ）主要由CPU执行程序来完成I/O操作，而DMA方式和 （通道方式）主要由专用硬件来完成I/O操作。

(13.312 5)10=( _______)8

RAID 0级优点是(无冗余和无校验的数据分块)与其他级相比，具有最高的__数据传输_____性能和磁盘空间利用率；

在DMA方式中，CPU和DMA控制器通常采用三种方法来分时使用主存，它们是

A 、 B 和 C 。

答案

空1:停止 CPU访问主存

空2:周期挪用

空3:DMA和CPU交替访问主存

设 n = 8 （不包括符号位），则原码一位乘需做 D次移位和最多 E 次加法，补码Booth算法需做 F 次移位和最多 G次加法。

答案

空1:8

空2:8

空3:8

空4:9

设浮点数阶码为8位（含1位阶符），尾数为24位（含1位数符），则32位二进制补码浮点规格化数对应的十进制真值范围是：最大正数为 H ，最小正数为 I ，最大负数为 J ，最小负数为 K 。

答案

空1:2127(1-2－23)

空2:2－129

空3:2－128(-2－1-2－23)

空4:-2127

自己改上标

一个总线传输周期包括 L、 M、 N 、 O  四个阶段。

答案

空1:申请分配阶段    寻址阶段    传输阶段    结束阶段（顺序可变）

空2:申请分配阶段    寻址阶段    传输阶段    结束阶段（顺序可变）

空3:申请分配阶段    寻址阶段    传输阶段    结束阶段（顺序可变）

空4:申请分配阶段    寻址阶段    传输阶段    结束阶段（顺序可变）

CPU采用同步控制方式时，控制器使用 P 和 Q组成的多极时序系统。

答案

空1:机器周期

空2:节拍

在组合逻辑控制器中，微操作控制信号由 R 、 S和 T

答案

空1:指令操作码

空2:时序

空3:状态条件

原码一位乘法中，符号位与数值位（ ），运算结果的符号位等于（ ）。

答案

空1:分开计算

空2:相乘两数符号位的异或值

码值80H：若表示真值0，则为（ ）码；若表示真值―128，则为（ ）码。

答案

空1:移，

空2:补

某DRAM芯片，其存储容量为512K×8位，该芯片的地址线数目为_______。

答案

空1:19

若为信息1100110设置校验位，则偶校验位为 0

数据位中 1 的个数 + 校验位中 1 的个数 = 偶数

现有4个数：00001111，11110000，00110000和11001111，其码距为__2_____

码距（Code Distance） 是指在一个编码系统中，任意两个合法编码之间不同二进制位的个数（即汉明距离）的最小值。

将硬盘，驱动，磁头封装在同一盒体的技术是      。

选项

A.曼切斯特盘

B.罗切斯特盘

C.温切斯特盘

D.范切斯特盘

有关高速缓冲存储器cache的说法不正确的是      。

选项

A.可能在CPU以外

B.CPU内外都可以设置cache

C.可能在CPU以内

D.若存在cache，CPU就不能再访问内存

答案

D

郝壮买了一本名为计算机硬件宝典的书，他从书上摘抄了四句话：键盘上的Fl-F12功能键的功能是由硬件厂商在设计的，所以功能是固定的；微型计算机主机箱内的所有部件均由大规模、超大规模集成电路构成；计算机汉字字模的作用是供屏幕显示和打印输出；著名计算机厂家生产的计算机称为兼容机。那么可能

选项

A.郝壮通过认真学习本书会成为一个硬件高手。

B.本书错误百出，被郝扔进垃圾堆。

C.这书虽然文字不严谨，但很实用，即使对郝不适当，其他人也可以用。

D.这书虽然没有错却很平庸，被郝晚上用于催眠。

答案

B

关于微指令的编码方式，焦佳娜认为直接表示法和编码表示法不影响微指令长度，田洪霞认为一般来说直接表示法的微指令的位数会多，王洪晶认为编码表示法位数多，夏良不认为他们说的都不对。您会支持      。

选项

A.田洪霞

B. 王洪晶

C. 夏良

D.焦佳娜

答案

A

以下不是我国使用的计算机汉字操作平台的汉字字符集的是        。

选项

A.GB2312

B.GBK

C.GB18030

D.GB3028

答案

D

- 下列说法中正确的是______。

选项

A.采用变形补码进行加减运算可以避免溢出

B.只有定点数运算才有可能溢出，浮点数运算不会产生溢出

C.只有带符号数的运算才有可能产生溢出

D.将两个正数相加有可能产生溢出

列数中最大的数是______。

选项

A.（10011001）2

B.（227）8

C.（98）16

D.（152）10

下面有关“中断”的叙述只有三个是正确的，_____是不正确的。

选项

A.一旦有中断请求出现，CPU立即停止当前指令的执行，转而去受理中断请求

B.CPU响应中断时暂停运行当前程序，自动转移到中断服务程序

C.中断方式一般适用于随机出现的服务

D.为了保证中断服务程序执行完毕以后，能正确返回到被中断的断点继续执行程序，必须进行现场保存操作

答案

某计算机字长32位，其存储容量为4MB，若按字编址，它的寻址范围是________。

选项

A.1M

B.  4MB

C.4M

D. 1MB

答案

A

指令系统中采用不同寻址方式的目的主要是__________。

选项

A.实现存储程序和程序控制

B.缩短指令长度、扩大寻址空间、提高编程灵活性

C.可以直接访问外存

D.提供扩展操作码的可能并降低指令译码难度

2007年诺贝尔奖又一次惠及在计算机领域做出贡献的科学家，他们的研究主要有益于

选项

A.U盘

B.硬盘

C.软盘

D.光盘

答案

某机字长32位，存储容量为 2MB，若按字编址，它的寻址范围是______。

选项

A. 1M

B.512KB

C.512K

D.256KB

一般来说程序不可能处在_____中。

选项

A.ROM

B.RAM

C.总线

D.内存储器

答案

C

指令系统中所谓的寻址方式最不可能是指       。

选项

A.寻找操作数地址的方式

B.寻找操作码地址的方式

C.寻找指令地址的方式

D.寻找微指令地址的方式

表示寄存器地址时须使用

选项

A.无符号数

B.原码

C.反码

D.补码

答案

侯理同学做研究需要2Mx8bit的内存，丁帅澎同学使用2Mx4bit进行并联组成一个内存，丁浩同学使用1Mx8bit进行并联组成一个内存，付磊则使用1Mx4bit进行串联，王爽使 用      2Mx4bit进行串联，侯理想可以选择

选项

A.丁帅澎方案（位拓展）

B.丁浩方案

C.付磊方案

D.王爽方案

机器数的最高位为符号位，0表示正数， 1表示负数，当0≤X＜1/2时，则[X]补 是  B

选项

A.2+X

B.X

C. X/2

D. 2-X

张伟琦为杨建华买了一台电脑，并告诉他该电脑为32位机器，即字长为4个字节。他向杨建华做了四点解释：这台电脑能处理的数值最大为4位十进制数9999；能处理的字符串最多为4个英文字母组成；在CPU中作为一个整体加以传送处理的代码为32位；在CPU中运行的结果最大为2的32次方，那么      。

选项

A.张伟琦欺负杨建华是菜鸟，没有告诉他一句实话。

B.张伟琦只有一点解释是对的(第三点)

C.张有两点解释是对的，第二和第三句解释正确

D.张有两点解释是对的，第三和第四句解释正确

答案

旧式硬盘驱动器

选项

A.耐震性差，搬运时要注意保护

B.由于全封闭，耐震性好，不易损坏

C.不用时要装入白铁皮套，防尘进入

D.在搬运时不象显示器那样要注意保护

目前不存在的微指令格式是      。

选项

A.水平

B.垂直

C.混合

D.分段

王以露同学做研究用顺序方式组织内存，设存储器容量为32字，字长64位，模块数m = 4；若存储周期T = 200ns，数据总线宽度为64位，总线传送周期τ= 50ns，则顺序存储器连续读出4个字所需的时间是

4×200 => 8

选项

A.2 × 10 -7 (S)

B.8 × 10 -7 (S)

C.4 × 10 -7 (S)

D.16 × 10 -7 (S)

姜福师同学做研究用交叉方式组织内存，设存储器容量为32字，字长64位，模块数m = 4；若存储周期T = 200ns，数据总线宽度为64位，总线传送周期τ= 50ns，则交叉存储器连续读出4个字所需的时间是

选项

A.2.5 × 10 -7 (S)

B.3.5 × 10 -7 (S)

C. 4.5 × 10 -7 (S)

D. 6.5 × 10 -7 (S)

王以露同学做研究用顺序方式组织内存，设存储器容量为32字，字长64位，模块数m = 4；若存储周期T = 200ns，数据总线宽度为64位，总线传送周期τ= 50ns，则顺序存储器的带宽为      。

选项

A.64 × 107  (位/S)

B.32 × 107  (位/S)

C.16 × 107  (位/S)

D. 8× 107  (位/S)

答案

某机字长32位，存储容量为 2MB，若按字编址，它的寻址范围是______。

选项

A.1M

B.12KB

C.512K

D.256KB

2007年英特尔12______晶圆厂选址已敲定大连。

选项

A.微米

B. 毫米

C.纳米

D. 英寸

在微型机系统中，外围设备通过______与主板的系统总线相连接。

选项

A.适配器

B.计数器

C.设备控制器

D.寄存器

答案

在微型机系统中，CPU 的硬件连接能力一般通过______表示。

选项

A.引脚数目

B.地址和控制线数目

C.总线的带宽

D.寄存器的位数

答案

CRT分辨率为1024*1024像素，像素的颜色数为256，则刷新存储器容量为______。

选项

A.512KB

B.1MB

C.256KB

D.2MB

答案

CPU在程序执行期间能同时出现指令流和数据流的数目，可对中央处理器的并行性作出如下四种分类，冯.诺曼计算机是属于 ______________。

选项

A.单指令流单数据流（SISD）

B.单指令流多数据流（SIMD）

C.多指令流单数据流（MISD）

D.多指令流多数据流（MIMD)

答案

在流水线系统结构中，取指令、执行等操作是(   )

选项

A.顺序

B.转移

C.中断

D.重叠

同步控制是（     ）

选项

A.只适用于CPU控制的方式

B.只适用于外围设备控制的方式

C.由统一时序信号控制的方式

D.所有指令执行时间都相同的方式

题目

多总线结构的计算机系统，采用（     ）方法，对提高系统的吞吐率最有效。

选项

A.多口存贮器

B.提高主存的速度

C.交叉编址多模块存贮器

D.高速缓冲存贮器

答

解析

下列不是数据流计算特点的是(   )

选项

A.设置状态

B.没有指令计数器

C.没有变量的概念

D.操作结果不产生副作用

在尾数下溢处理方法中，平均误差最大的是(   )

选项

A.舍入法

B.截断法

C.恒置“1”法

D.ROM查表法：

- 07年诺贝尔奖又一次惠及在计算机领域做出贡献的科学家，他们的发现了主要有益于硬盘制造的

选项

A.巨磁效应

B.激磁效应

C.极磁效应

D.聚磁效应

在浮点数的运算中，如果用双符号位，其中最高位为溢出符号，低位为数符（移码），判断其运算下溢出的条件，是

选项

A.00

B.01

C.10

D.11

一般来说中断允许标志处在_____中。

A.状态寄存器

B.堆栈

C.总线

D.内存储器

以下不是微指令设计追求的目标的是       。

选项

A.指令字长力求短

B.占用控存力求小

C.寻找后续地址的方式力求单一

D.指令设计的方式的方式力求灵活

答案

多模块交叉存储器属于___ 存储器结构，采用___技术。

选项

A.串行 时间串行

B.串行 空间串行

C.并行 时间并行

D.并行 空间串行

响应中断请求的条件是______。

选项

A.外设提出中断；（请求）

B.外设工作完成和系统允许时；

C.外设工作完成和中断标记触发器为“1”时；（请求）

D.CPU

下叙述中______是错误的。

选项

A.取指令操作是控制器固有的功能，不需要在操作码控制下完成；√

B.所有指令的取指令操作都是相同的；×（变长）

C.在指令长度相同的情况下，所有指令的取指操作都是相同的；√

D.一条指令包含取指、分析、执行三个阶段。√

答案

______是错误的。

选项

A.采用微程序控制器的处理器称为微处理器；

B.在微指令编码中，编码效率最低的是直接编码方式；

C.在各种微地址形成方式中，增量计数器法需要的顺序控制字段较短；

D.CMAR是控制器中存储地址寄存器。

中断向量可提供______。

选项

A.被选中设备的地址；

B.传送数据的起始地址；

C.中断服务程序入口地址；

D.主程序的断点地址

在中断周期中，将允许中断触发器置“0”的操作由______完成。

选项

A.硬件；

B.关中断指令；

C.开中断指令；

D.软件(BC 属于软件层面)

下面哪一条不是冯·诺依曼型计算机系统结构的特点（     ）

选项

A.存储器是按地址访问的顺序线性编址的唯一结构

B.指令由操作码和地址码组成。

C.程序算法上可以进行并行操作。

D.在存储器中，指令和数据同等对待。

就使用语言的角度而言，可将计算机系统看成是按功能划分的（    ）组成的层次结构。

选项

A.多个机器级

B.多个软件级

C.微程序级

D.多个系统

依据Michael J.Flynn提出的按指令流和数据流的多倍性对计算机系统分类，阵列机ILLIA IV属于（）

选项

A.SISD

B.SIMD

C.MISD

D.MIMD

计算机系列化的优点不包括(   )

选项

A.有利于计算机的升级换代

B.便于组成多机系统和网络

C.同一系列内的软件一定是向下兼容的

D.在使用共同系统软件的基础上解决程序的兼容性

答案

计算机的结构与组成不包括(   )

选项

A.操作系统

B.硬联逻辑

C.微程序控制

D.所有硬件和固件的功

MA访问主存时，让CPU处于等待状态，等DMA的一批数据访问结束后，CPU再恢复工作，这种情况称作______。

选项

A.停止CPU访问主存；

B.周期挪用；

C.DMA与CPU交替访问；

D.DMA。

答案

运算器中不包含______。

选项

A.状态寄存器；

B.数据总线；

C.ALU；

D.地址寄存器。

答案

算机操作的最小单位时间是______。

选项

A.时钟周期

B.指令周期；

C.中断周期。

D.CPU周期；

用以指定待执行指令所在地址的是______。

指令寄存器；

B．数据计数器；

C．程序计数器；

D．累加器。

下列描述中______是正确的。

- 控制器能理解、解释并执行所有的指令及存储结果；

B．一台计算机包括输入、输出、控制、存储及算逻运算五个单元；

C．所有的数据运算都在CPU的控制器中完成；

D．以上答案都正确。

线通信中的同步控制是______。

选项

A.只适合于CPU控制的方式；

B.由统一时序控制的方式；

C.只适合于外围设备控制的方式；

D.只适合于主存。

答案

16K×32位的存储器，其地址线和数据线的总和是______。

选项

A.48；

B.46；

C.36；

D.32。

计算机字长是16位，它的存储容量是1MB，按字编址，它的寻址范围是______。

1MB/2B=512K

选项

A.512K；

B.1M；

C.512KB；

D.1MB。

答案

以下______是错误的。

选项

A.中断服务程序可以是操作系统模块；

B.中断向量就是中断服务程序的入口地址；

C.中断向量法可以提高识别中断源的速度；

D.软件查询法和硬件法都能找到中断服务程序的入口地址。

点数的表示范围和精度取决于______ 。

选项

A.阶码的位数和尾数的机器数形式；

B.阶码的机器数形式和尾数的位数；

C.阶码的位数和尾数的位数；

D.阶码的机器数形式和尾数的机器数形式。

答案

C

CPU响应中断的时间是______

选项

A.中断源提出请求；

B.取指周期结束；

C.执行周期结束；

D.间址周期结束。

下列说法中______是正确的。

选项

A.加法指令的执行周期一定要访存；

B.加法指令的执行周期一定不访存；

C.指令的地址码给出存储器地址的加法指令，在执行周期一定访存；

D.指令的地址码给出存储器地址的加法指令，在执行周期不一定访存。

垂直型微指令的特点是______。

选项

A.微指令格式垂直表示；

B.控制信号经过编码产生；(水平微指令也可以)

C.采用微操作码；

D.采用微指令码。

基址寻址方式中，操作数的有效地址是______。

选项

A.基址寄存器内容加上形式地址（位移量）；

B.程序计数器内容加上形式地址；

C.变址寄存器内容加上形式地址；

D.寄存器内容加上形式地址。

常用的虚拟存储器寻址系统由______两级存储器组成。

选项

A.主存－辅存；

B.Cache－主存；

C.Cache－辅存；

D.主存—硬盘。

答案